ACTUALIZADO A DC v4.2 COMPACT (fix_final) — Referencias de archivos alineadas a la estructura actual.

Dynamic Climate

Manual de Degradación (v4.2)

Versión: v4.2  ·  Fecha: 2026-02-13

# Alcance

Comportamiento en modo degradado y criterios de tolerancia a fallos. Incluye modo A (informativo) y pautas para diagnóstico.

Versión: v4.2 (borrador)

Objetivo: explicar cómo Dynamic Climate mantiene el control térmico cuando fallan sensores o módulos, qué se desactiva, cómo se detecta y cómo se prueba.

Alcance: aplicable al paquete DC (por zona). Ejemplos referidos al “Salón” cuando existan entidades equivalentes.

# Tabla de contenidos

1. Filosofía

2. Niveles de degradación

3. Sensores por criticidad

4. Ejemplos de degradación

5. Monitoreo y alertas

6. Testing de degradación

7. Troubleshooting

# 1. Filosofía

## 1.1 Principio fundamental

Dynamic Climate no debería pararse por la caída de un sensor no crítico. En lugar de fallar completamente, el sistema degrada de forma controlada:

Mantiene el control térmico básico siempre que existan las variables mínimas (p. ej., temperatura interior).

Desactiva optimizaciones y módulos dependientes cuando sus sensores no están disponibles o son incoherentes.

Activa modo seguro o fuerza OFF solo en condiciones de riesgo o pérdida de sensores críticos.

## 1.2 Por qué este diseño

Estrategia típica (fail-stop):

Sensor falla → sistema se para → casa sin control térmico

Estrategia Dynamic Climate (degradación controlada):

Sensor falla → se neutraliza solo el módulo afectado → el sistema continúa

La prioridad es evitar que una falta puntual (p. ej., lux exterior) provoque pérdida total de confort. A cambio, se acepta una reducción de eficiencia/anticipación.

# 2. Niveles de degradación

Dynamic Climate puede operar en distintos niveles. El nivel real depende de qué sensores fallen y de las seguridades activas.

Nivel 0 · Normal

Todos los módulos activos (base, biases, frenos, lead, seguridades).

Telemetría completa y clamps según configuración.

Nivel 1 · Degradación suave (optimización)

Falla un sensor no crítico.

Se pone a 0 (neutral) el bias/módulo dependiente.

El cálculo del target continúa con el resto de componentes.

Nivel 2 · Degradación media (parcialmente “ciego”)

Falla un sensor importante o hay incoherencias persistentes.

Se limitan impactos: caps más conservadores, clamps y/o reducción de peso (gain).

Se prioriza estabilidad sobre anticipación.

Nivel 3 · Modo seguro (seguridad)

Se detecta riesgo: rocío/condensación probable, ventanas abiertas (si está habilitado), bloqueo manual/override.

Puede forzar OFF o impedir aplicar consignas dinámicas.

Debe dejar un motivo claro en telemetría/diagnóstico.

Nivel 4 · Crítico (sin control fiable)

Falla un sensor crítico (p. ej., temperatura interior) o el pipeline no puede calcular un target consistente.

Comportamiento recomendado: fail-safe definido (freeze temporal, consigna segura fija o OFF).

Siempre acompañado de alerta visible.

# 3. Sensores por criticidad

Clasificación recomendada. Ajusta según tu arquitectura (qué usas realmente para calcular el target y para las seguridades).

Nota de implementación: en v4.2 se recomienda usar availability nativo en sensores template numéricos para evitar devolver strings como 'unknown/unavailable'.

# 4. Ejemplos de degradación

## 4.1 Falla lux / señal solar

Bias solar/fachadas pasa a 0 (neutral).

El lead solar se reduce o se elimina si dependía de lux.

El resto del target continúa (base + otros biases + límites).

Resultado típico: peor anticipación ante ganancias solares, pero control estable.

## 4.2 Falla tendencia/derivada

Freno tendencia y/o lead por tendencia se neutralizan.

Se mantiene el control tipo “termostato + clamps”.

Mejora la robustez frente a spikes (aunque pierdes suavidad/anticipación).

## 4.3 Falla humedad / dew point

Si la protección de rocío depende de humedad válida, el sistema debe indicar claramente si la protección no está disponible.

Recomendación: no “inventar” seguridad; sin sensor válido, desactivar ese cálculo y emitir alerta (Nivel 2) o aplicar un modo conservador (según tu criterio).

## 4.4 Ventanas: grupo vacío o mal configurado

Si la función de ventanas está habilitada pero el grupo está vacío, debe generar warning (no hard-stop).

Si la función está deshabilitada, no debe afectar al sistema.

Ejemplo típico: binary_sensor de ventana abierta no debe quedarse en 'on' con grupo vacío.

## 4.5 Falla T_ext (si es crítica en tu diseño)

Si T_ext se usa para clamps/seguridad: entrar en Nivel 4 (modo seguro).

Si T_ext es solo optimización: neutralizar módulos dependientes y seguir.

Ejemplo orientativo en DC: sensor de exterior “safe” (p. ej. sensor.dc_zone01_t_ext_safe) si existe.

# 5. Monitoreo y alertas

Objetivos: saber qué módulo está degradado, por qué, desde cuándo y si es intermitente.

## 5.1 Señales mínimas recomendadas

Estado global: OK / DEGRADED / SAFE / CRITICAL.

Motivo principal (texto corto).

Contadores: nº sensores HARD KO, nº sensores SOFT KO, nº módulos degradados activos.

Timestamps: último cambio de estado global y (opcional) último actor/sensor causante.

## 5.2 Alertas (anti-spam)

Nivel 3 y Nivel 4: aviso inmediato.

Nivel 1-2: aviso agrupado cada X horas o solo si persiste más de N minutos.

Siempre incluir: zona, nivel, motivo y acción sugerida.

# 6. Testing de degradación

Pruebas recomendadas para validar robustez sin necesidad de desmontar el sistema.

## 6.1 Checklist de pruebas

Simular caída de sensor (unavailable) deshabilitando su integración o cambiando temporalmente la entidad en un mapeo.

Verificar que el target se sigue calculando o entra en modo seguro definido.

Confirmar que el módulo dependiente queda en neutral (bias = 0) y que se registra el motivo.

Repetir con intermitencias (on/off) para comprobar debounce y ausencia de spam.

## 6.2 Casos mínimos por zona

Lux/solar KO

Tendencia KO

Humedad/dewpoint KO (si aplica)

Forecast KO (si existe)

T_ext KO (si crítica)

T_int KO (crítico)

# 7. Troubleshooting

## 7.1 Se apaga el termostato “sin motivo”

Revisar seguridades: rocío, ventanas (si habilitadas), override/vacaciones.

Comprobar si el sistema entró en SAFE/CRITICAL por sensor crítico KO.

Validar que el grupo de ventanas no está vacío si la función está activa.

## 7.2 No aplica consignas dinámicas

Verificar automatización de aplicación periódica (p. ej., “Aplicar consigna cada 5 min”).

Comprobar bloqueos: modo vacaciones, override, hard-stop seguridad.

Ver si el target final está en none/no disponible y qué sensor lo provoca.

## 7.3 Degradación intermitente

Suele deberse a sensores que alternan unknown/unavailable o a meteo/forecast con latencia.

Solución típica: availability nativo, ventanas temporales (debounce), clamps conservadores y alertas agrupadas.

# Mapa de archivos v4.2 compact

dc_common_inputs.yaml: Helpers globales (dc_zones_total, labels, toggles).

dc_common_logic.yaml: Contratos/checks comunes (onboarding, hw_map/startup).

dc_common_scripts.yaml: Factory/backup common + master (all).

dc_zone01_inputs.yaml: Inputs y defaults por zona.

dc_zone01_core.yaml: Pipeline principal de cálculo target.

dc_zone01_automations.yaml: Loop/automatizaciones y scripts de aplicación.

dc_zone01_sdhb.yaml: Integración BUS/SDHB (publish/consume/bias).

dc_zone01_observability.yaml: Sensores de diagnóstico/salud/audit.

dc_testing_optional.yaml: Simulador/tests (opcional).

# Estructura real de archivos (DC v4.2 compact)

dc_common_inputs.yaml: Helpers globales (dc_zones_total, dc_zoneXX_label, etc.).

dc_common_logic.yaml: Contratos/checks comunes (onboarding/startup).

dc_common_scripts.yaml: Factory/backup common + master scripts (all).

dc_zone01_inputs.yaml: Inputs y defaults por zona.

dc_zone01_core.yaml: Pipeline principal de cálculo del target.

dc_zone01_automations.yaml: Automations/scripts de aplicación.

dc_zone01_sdhb.yaml: Integración SDHB (publish/consume/bias).

dc_zone01_observability.yaml: Observabilidad/health/audit.

dc_testing_optional.yaml: Tests/sim (opcional).

Regla: si dc_zones_total = N, deben existir zone01..zoneN (los scripts master llaman a esas zonas).