HOTFIX: v4.2_hotfix (P1) — eliminado doble slew en apply_target (slew solo en cálculo).

# Dynamic Shutter (DS) · Manual v4.2 (borrador)

Compatibilidad:
- DS: v4.2 compact (fix_final_r4)
- BUS/SDHB: suite_dynamic_home_bus_v4_2.yaml
- Naming: ds_w1..ds_w8 · dc_zone01..dc_zone08 · f1..f4 · dv_vmc

NOTA: Este documento es el esqueleto (índice aprobado). En los siguientes pasos rellenaremos secciones y validaremos referencias a archivos/entidades.

# 0. Portada y control de versión

Versiones del manual/código y compatibilidades.

Convención de naming (ds_wX, dc_zoneXX, fachadas f1..f4, dv_vmc).

# 1. Qué es DS y qué problemas resuelve

DS es el módulo de la suite Dynamic Home que calcula y aplica la posición objetivo de persianas/estores (covers) por ventana, de forma determinista, trazable y con degradación segura.

Problemas que resuelve:

• Evitar automatizaciones ad‑hoc por ventana (cada una distinta) y pasar a un comportamiento repetible y clonable.

• Coordinar múltiples criterios (solar, privacidad, lluvia/viento, confort) sin “luchas” entre reglas.

• Dar explicaciones: cada movimiento tiene un motivo (reason code) y sensores de diagnóstico.

• Integración opcional con el BUS/SDHB para coordinarse con DC (clima) y DV (ventilación).

Qué lo diferencia de una automatización simple:

• Calcula un target_position (0–100%) y un target_reason y los expone como sensores.

• Aplica límites/holds (por ejemplo: capar apertura máxima en shield), y anti‑flapping (slew rate) para evitar micro‑movimientos.

• Diseño “producto”: naming determinista (ds_w1..ds_w8), configuración por UI (Modelo A), y opcionales separados (testing).

Filosofía de diseño:

• Determinista: misma entrada ⇒ misma decisión.

• Auditable: sensores “por qué” + JSON de decisión (cuando aplica).

• Fail‑safe: si faltan sensores o hay estados inválidos, degrada a una decisión conservadora.

• Separación clara: cálculo (logic) ≠ configuración (inputs) ≠ bus (sdhb).

# 2. Arquitectura funcional

Vista general (por ventana):

1) Entradas (inputs + sensores): cobertura/posición, zona asignada, fachada asignada, sensores meteo/solar, toggles y límites.

2) Cálculo/decisión (logic): se computa la posición objetivo y el motivo (reason).

3) Aplicación (automation en logic): se ordena al cover ir a target_position respetando slew/locks.

4) BUS/SDHB (sdhb): opcionalmente publica intents (shield/gain/freecool) y consume intents hacia ds_wX.

Conceptos clave:

• target_position: posición objetivo 0–100% (convención del paquete).

• target_reason: código breve que explica la decisión (ej. summer_solar_shield, winter_solar_gain, freecool_night, privacy, rain, none).

• hold/lock/override: estados que impiden mover o que fuerzan límites (según parámetros por ventana).

• slew rate (anti‑flapping): limita cuánto puede cambiar la consigna de posición por ciclo para evitar “serrucho”.

Modelo A (config por UI):

• Cada ventana ds_wX se asigna desde la UI a:

- input_select.ds_wX_zone  → dc_zone01..dc_zone08

- input_select.ds_wX_facade → f1..f4

• Esto alimenta:

- Grupos por zona/fachada (ds_bus.yaml): ds_zoneXX_fY_windows

- Publicación de flags por fachada/zone al BUS (p. ej. “solar_shield activo en f1 de zone01”).

Flujo con BUS/SDHB (suite):

• DS → DC: si reason=summer_solar_shield, publica request_solar_shield a target dc_zoneXX.

• DS → DC: si reason=winter_solar_gain, publica request_solar_gain a target dc_zoneXX.

• DS → DV: si reason=freecool_night, publica request_freecool a target dv_vmc.

• BUS → DS: si winner para ds_wX = request_solar_shield, DS puede capar apertura máxima (shield) aunque su lógica propia quisiera abrir más.

# 3. Estructura real de archivos (v4.2 compact)

Este capítulo describe la estructura real del paquete DS v4.2 compact (fix_final_r4) y la función de cada archivo.

3.1 Common (obligatorios)

• ds_bus.yaml — Gestión por zona/fachada: grupos ds_zoneXX_fY_windows, sincronización de membresías según ds_wX_zone/facade y publicación de flags/estado a nivel fachada cuando corresponde.

• ds_common.yaml — Helpers globales del módulo DS (incluye ds_sdhb_advanced_mode y parámetros comunes).

3.2 Por ventana (obligatorios, W1..W8)

Para cada ventana ds_wX existen tres archivos: inputs, logic y sdhb.

Patrón por ventana:

• ds_wX_inputs.yaml — configuración/limits/toggles + selects de zone/facade (Modelo A).

• ds_wX_logic.yaml — cálculo y decisión (target_position/target_reason) + automatizaciones de aplicación.

• ds_wX_sdhb.yaml — helpers SDHB por ventana + publish intent + heartbeat (y consumo de winner si aplica).

Inventario real (archivos existentes):

• ds_w1_inputs.yaml

• ds_w1_logic.yaml

• ds_w1_sdhb.yaml

• ds_w2_inputs.yaml

• ds_w2_logic.yaml

• ds_w2_sdhb.yaml

• ds_w3_inputs.yaml

• ds_w3_logic.yaml

• ds_w3_sdhb.yaml

• ds_w4_inputs.yaml

• ds_w4_logic.yaml

• ds_w4_sdhb.yaml

• ds_w5_inputs.yaml

• ds_w5_logic.yaml

• ds_w5_sdhb.yaml

• ds_w6_inputs.yaml

• ds_w6_logic.yaml

• ds_w6_sdhb.yaml

• ds_w7_inputs.yaml

• ds_w7_logic.yaml

• ds_w7_sdhb.yaml

• ds_w8_inputs.yaml

• ds_w8_logic.yaml

• ds_w8_sdhb.yaml

3.3 Opcionales

• ds_testing.yaml — simulación/tests (no recomendado en producción). Se carga solo si quieres validar o hacer regresión.

Notas de diseño

• Naming determinista: los entity_id se derivan del name/alias slugificados (ds_wX_...).

• Separación de responsabilidades: inputs ≠ lógica ≠ bus. Esto facilita clonación y depuración.

# 4. Instalación (paso a paso)

4.4 Backup/Restore y Golden (AppDaemon)

DS usa AppDaemon para guardar/restaurar configuración (helpers) y para los golden tests. Es obligatorio instalar las apps de AppDaemon indicadas en la guía de instalación de la suite.

Servicios:

Rutas de ficheros (HAOS):

• /config/dynamic_suite/ds/w1/ds_w1_golden.json

• /config/dynamic_suite/ds/w1/ds_w1_backup.json

• /config/dynamic_suite/ds/common/ds_common_backup.json

• appdaemon.dynamic_suite_golden/verify

• appdaemon.dynamic_suite_golden/record

• appdaemon.dynamic_suite_backup/restore

• appdaemon.dynamic_suite_backup/save

Este capítulo describe la instalación típica en Home Assistant usando packages.

4.1 Requisitos

• Home Assistant con soporte de packages (carpeta /config/packages/).

• Acceso a /config (Samba / Studio Code Server / File editor).

• Si usas coordinación inter-módulo: BUS/SDHB instalado como package aparte.

4.2 Qué copiar a /config/packages/

COMMON:

• ds_common.yaml

• ds_bus.yaml

VENTANAS (W1..W8):

• ds_w1_inputs.yaml / ds_w1_logic.yaml / ds_w1_sdhb.yaml

• ...

• ds_w8_inputs.yaml / ds_w8_logic.yaml / ds_w8_sdhb.yaml

OPCIONAL:

• ds_testing.yaml (solo si quieres simulación/tests)

4.3 Reinicio y verificación

Tras reiniciar Home Assistant, verifica por ventana:

• existen los inputs: input_select.ds_wX_zone y input_select.ds_wX_facade

• existen los sensores: sensor.ds_wX_target_reason (y target_position si aplica)

• existen automatizaciones ds_wX_* (aplicar target / sdhb publish / heartbeat)

Si has instalado BUS/SDHB y lo activas:

• input_boolean.sdhb_enabled = ON

• sensor.sdhb_winner_ds_wX debe existir (winners por target)

• scripts SDHB existen: script.sdhb_publish_intent / script.sdhb_heartbeat / script.sdhb_feedback

# 5. Configuración mínima (Modelo A)

Este capítulo describe la configuración mínima para que DS funcione en “producto” (Modelo A).

5.1 Asignación por UI (Modelo A)

Para cada ventana ds_wX configura:

• input_select.ds_wX_zone  → dc_zone01..dc_zone08

• input_select.ds_wX_facade → f1..f4

Esto alimenta:

• Los grupos por zona/fachada en ds_bus.yaml: ds_zoneXX_fY_windows.

• Los flags publicados por fachada/zona (cuando corresponda).

5.2 Vincular la entidad cover (persiana/estores)

Configura la entidad cover correspondiente según el helper definido en ds_wX_inputs.yaml (por ventana).

Si tu persiana está invertida (0% abierto vs cerrado), corrígelo en la integración del cover o usa el parámetro/flag del paquete si existe.

5.3 Parámetros mínimos recomendados (por ventana)

• Activar el módulo/ventana (si existe toggle ds_wX_enabled).

• Asegurar que el loop de aplicación está activo (automatización ds_wX_apply_target_*).

• Ajustar límites básicos (min/max open) si tu instalación lo requiere.

5.4 Checklist rápido por ventana (W1..W8)

• ds_wX_zone y ds_wX_facade definidos.

• cover asignado.

• sensor.ds_wX_target_reason cambia según contexto.

• la persiana se mueve (si el paquete está en modo auto y no hay holds).

# 6. Configuración avanzada por ventana

Este capítulo agrupa ajustes avanzados típicos. Cada uno depende de tus sensores y preferencias.

6.1 Solar y geometría (fachada)

• Si usas geometría/umbrales solares: ajusta parámetros por ventana para detectar sol efectivo y aplicar shield/gain.

• Cornisa/overhang: si hay parámetro de “corte” solar, ajusta para que el shield no actúe cuando el sol no impacta.

6.2 Privacidad

• Horarios de privacidad: limita apertura máxima en franjas donde quieras evitar visibilidad desde exterior.

• Privacidad adaptativa (si la implementas en el futuro): luz exterior baja + luces interiores encendidas.

6.3 Lluvia / viento / seguridad

• Lluvia: fuerza un máximo de apertura o cierre total si tu instalación lo requiere.

• Viento: limita movimientos o fuerza una posición segura.

6.4 Slew rate (anti‑flapping)

• Ajusta el slew para evitar micro‑movimientos (serrucho) cuando el target cambia poco.

• Si notas que se mueve demasiado lento, revisa que no haya doble limitación (cálculo + aplicación).

6.5 SDHB advanced mode (prioridad/TTL)

• En modo normal, DS calcula TTL/prioridad por reason.

• Activa input_boolean.ds_sdhb_advanced_mode para usar input_number.ds_wX_sdhb_priority y ds_wX_sdhb_ttl_s (por ventana).

• Esto es útil para “tunear” cómo compite DS contra otros publishers en el BUS.

# 7. Operación normal

Este capítulo describe cómo opera DS en el día a día: cómo decide el target y cómo lo aplica.

7.1 Ciclo de decisión → aplicación

• DS recalcula periódicamente el target por ventana (según tu automatización de loop) y expone:

- sensor.ds_wX_target_reason  (motivo)

- (si aplica) sensor.ds_wX_target_position_pct / target_open_pct (posición objetivo)

• Después, el loop de aplicación ordena al cover moverse hacia el target, respetando límites y anti‑flapping.

7.2 Reason codes (concepto)

El sistema debe poder explicar cada movimiento. Ejemplos típicos:

• summer_solar_shield: proteger de ganancia solar (capar apertura).

• winter_solar_gain: favorecer ganancia solar (abrir dentro de límites).

• freecool_night: favorecer freecool nocturno (coordina con DV por bus).

• privacy: limitar apertura por privacidad.

• rain/wind: posición segura por condiciones meteo.

• none: sin acción especial (modo neutro).

7.3 Holds / locks / overrides (concepto)

• Hold: estado temporal que evita mover o mantiene un límite (ej. durante una maniobra o ventana abierta).

• Lock: bloqueo más fuerte (modo manual del usuario, mantenimiento, etc.).

• Override: fuerza una posición/límite durante un periodo (si lo defines así).

Importante: la prioridad típica es: seguridad (lluvia/viento) > locks/holds > estrategia solar/privacidad.

7.4 Degradación segura

Si faltan sensores críticos (unavailable/unknown) DS debe degradar a una decisión conservadora:

• mantener posición actual, o

• aplicar límites mínimos (no abrir de más), o

• desactivar la acción para evitar movimientos inesperados.

La observabilidad (cap. 9) te ayuda a ver por qué ha degradado.

7.5 Anti‑flapping (slew rate)

• Slew rate limita cuánto puede cambiar la posición objetivo por ciclo.

• Objetivo: evitar “serrucho” y desgaste del motor.

• Si ves movimientos demasiado lentos, revisa que no se esté aplicando doble slew (cálculo + aplicación).

# 8. Integración con BUS/SDHB (suite)

Este capítulo define el contrato BUS/SDHB de DS dentro de la suite Dynamic Home.

8.1 Qué publica DS al BUS

DS publica intents en función del reason por ventana:

• Shield (verano):

- si reason = summer_solar_shield → intent request_solar_shield → target = dc_zoneXX

• Gain (invierno):

- si reason = winter_solar_gain → intent request_solar_gain → target = dc_zoneXX

• Freecool (noche):

- si reason = freecool_night → intent request_freecool → target = dv_vmc

Campos clave del publish:

• source: ds_wX

• target: dc_zoneXX o dv_vmc

• intent: request_solar_shield / request_solar_gain / request_freecool

• ttl_s y priority: por defecto derivados del reason; en advanced mode se ajustan por ventana.

8.2 Qué consume DS desde el BUS

DS consume el winner para su target (por ventana). Ejemplo:

• sensor.sdhb_winner_ds_wX = request_solar_shield

En ese caso, DS puede aplicar un límite (shield) aunque su lógica propia quisiera abrir más.

8.3 Advanced mode (prioridad/TTL por ventana)

• input_boolean.ds_sdhb_advanced_mode = ON

• entonces cada ventana usa:

- input_number.ds_wX_sdhb_priority

- input_number.ds_wX_sdhb_ttl_s

Esto permite ajustar cómo compite DS frente a otros publishers (ej. DC).

8.4 Flags por zona/fachada (ds_bus.yaml)

DS mantiene grupos ds_zoneXX_fY_windows según ds_wX_zone y ds_wX_facade.

A partir de esos grupos puede publicar flags de estado por fachada/zona (p. ej. “hay solar_shield activo en f1 de zone01”).

8.5 Reglas de convivencia

• Si el BUS está desactivado (input_boolean.sdhb_enabled=OFF), DS opera standalone.

• Si el BUS está activo, DS sigue tomando su decisión local, pero acepta constraints del winner si están definidos (ej. shield).

# 9. Observabilidad y diagnóstico

Este capítulo describe cómo diagnosticar DS usando sus sensores/estados y cómo encontrar el origen de un comportamiento.

9.1 Sensores clave por ventana

Como mínimo, por cada ventana ds_wX deberías mirar:

• sensor.ds_wX_target_reason — motivo principal de la decisión.

• (si existe) sensor.ds_wX_target_position_pct — posición objetivo (0–100%).

• (si existe) sensor.ds_wX_target_decision_json — snapshot JSON de la decisión (inputs/flags/resultado).

• (si bus activo) sensor.sdhb_winner_ds_wX — intent ganador aplicado a esa ventana.

9.2 Diagnóstico rápido (orden recomendado)

1) ¿Está bien configurada la ventana? (cap. 5)

- ds_wX_zone y ds_wX_facade definidos

- cover asignado correctamente y sentido correcto

2) ¿Qué reason está activo?

- mira sensor.ds_wX_target_reason

3) ¿Qué constraints aplican?

- privacy / rain / wind / shield por bus / locks

4) ¿Se está aplicando el target?

- revisa que la automatización ds_wX_apply_target_* está activa y sin errores

5) Si el BUS está activo:

- revisa sensor.sdhb_winner_ds_wX y que ds_wX_sdhb_enabled/export_enabled estén ON

9.3 Errores típicos

• La persiana se mueve al revés: invertir el cover o ajustar parámetro del paquete si existe.

• Micro‑movimientos: aumenta slew rate o evita doble slew (cap. 6.4).

• No publica al BUS: revisa input_boolean.sdhb_enabled y ds_wX_sdhb_export_enabled.

• No respeta shield desde BUS: revisa sensor.sdhb_winner_ds_wX y binary_sensor ds_wX_sdhb_request_*.

9.4 Inventario orientativo (W1) de sensores referenciados en lógica

Nota: este inventario es orientativo; no todos tienen por qué existir en todas las configuraciones.

• binary_sensor.ds_w1_forecast_hot_tomorrow

• binary_sensor.ds_w1_is_night

• binary_sensor.ds_w1_is_night_lux_sun

• binary_sensor.ds_w1_rain_detected_eff

• binary_sensor.ds_w1_sdhb_request_quiet

• binary_sensor.ds_w1_sdhb_request_solar_shield

• binary_sensor.ds_w1_sun_effective

• binary_sensor.ds_w1_sun_effective_eff

• binary_sensor.ds_w1_wind_cap_active

• binary_sensor.ds_w1_wind_cap_raw_active

• sensor.ds_w1_addon_forecast_version

• sensor.ds_w1_cover_pos_eff

• sensor.ds_w1_decision_debug_json

• sensor.ds_w1_dew_in_validation_reason

• sensor.ds_w1_dew_out_validation_reason

• sensor.ds_w1_fabrica

• sensor.ds_w1_forecast_tmax_tomorrow

• sensor.ds_w1_forecast_tmax_tomorrow_validation_reason

• sensor.ds_w1_forecast_tmin_tonight

• sensor.ds_w1_forecast_tmin_tonight_validation_reason

• sensor.ds_w1_health

• sensor.ds_w1_hvac_mode

• sensor.ds_w1_hw_map

• sensor.ds_w1_hw_map_version

• sensor.ds_w1_inputs_version

• sensor.ds_w1_lux_out_eff

• sensor.ds_w1_lux_out_validation_reason

• sensor.ds_w1_main_automations_version

• sensor.ds_w1_modules_loaded

• sensor.ds_w1_modules_loaded_json

• ... (21 más)

# 10. Testing / Simulación (opcional)

DS incluye opcionales de testing/simulación para validar comportamiento sin afectar producción.

10.1 Qué permite probar

• Cambios de reason y reacción del target_position.

• Validación de reglas (shield/gain/freecool) sin depender de sensores reales.

• Regresión: detectar cambios inesperados tras una modificación del código.

10.2 Cómo activarlo

• Carga ds_testing.yaml (opcional).

• Activa los toggles de simulación por ventana (ds_wX_sim_* si están definidos).

10.3 Cómo interpretar resultados

• Observa sensor.ds_wX_target_reason y target_position.

• Si usas golden/regresión, compara el output esperado vs el actual.

• Si algo no cuadra, revisa primero configuración (cap. 5) y luego lógica/constraints (cap. 7).

10.4 Recomendación de uso

• No cargar ds_testing.yaml en producción salvo para pruebas puntuales.

• Mantener testing separado evita ruido y reduce riesgo de cambios accidentales.

# 11. Clonado / escalado

Este capítulo explica cómo escalar DS a múltiples ventanas manteniendo el patrón “producto” y evitando errores de naming.

11.1 Regla base: W1 como plantilla

• Considera ds_w1 como la plantilla base.

• Para cada nueva ventana ds_wX, copia el trío de archivos:

- ds_w1_inputs.yaml → ds_wX_inputs.yaml

- ds_w1_logic.yaml  → ds_wX_logic.yaml

- ds_w1_sdhb.yaml   → ds_wX_sdhb.yaml

11.2 Find & replace conservador

En los 3 archivos, sustituye:

• ds_w1_  → ds_wX_

• ds_w1   → ds_wX

Mantén alias/name/id iguales al slug para que entity_id sea predecible.

11.3 Checklist “clone check”

• No quedan referencias a ds_w1_ dentro de los archivos nuevos.

• Los unique_id (si existen) son únicos por ventana.

• Existen los helpers por ventana: ds_wX_zone y ds_wX_facade.

• El cover de la ventana está asignado correctamente.

• Las automatizaciones ds_wX_* aparecen tras reinicio.

11.4 Buenas prácticas

• Añade ventanas una a una y valida antes de seguir.

• Si cambias lógica común, intenta hacerlo en un patrón repetible (o refactorizar a common si procede).

• Mantén ds_bus.yaml como única fuente de verdad para agrupación por zona/fachada.

# 12. Troubleshooting rápido

Tabla rápida por síntoma. Úsala como primera aproximación antes de entrar en logs.

12.1 No mueve nunca

• Comprueba que el cover está bien asignado y responde manualmente.

• Comprueba que la automatización ds_wX_apply_target_* está activa.

• Comprueba locks/holds/overrides.

• Comprueba que target_position existe y cambia cuando cambian condiciones.

12.2 Se mueve al revés

• Invierte el cover en la integración o ajusta el parámetro del paquete si existe.

• Verifica la convención 0%/100% (abierto/cerrado) usada por tu cover.

12.3 Micro‑movimientos (flapping)

• Aumenta slew rate (cap. 6.4).

• Revisa que no haya doble slew (cálculo + aplicación).

• Revisa que no estés aplicando target demasiado a menudo.

12.4 No publica al BUS

• input_boolean.sdhb_enabled = ON

• input_boolean.ds_wX_sdhb_enabled = ON

• input_boolean.ds_wX_sdhb_export_enabled = ON

• Revisa logs si script.sdhb_publish_intent falla.

12.5 No respeta intent del BUS (shield)

• Comprueba sensor.sdhb_winner_ds_wX.

• Comprueba que ds_wX_logic usa el constraint (binary_sensor ds_wX_sdhb_request_solar_shield).

• Comprueba que el límite max_open_pct para shield está configurado.

12.6 Reason no cambia nunca

• Revisa sensores de entrada (solar/meteo) y que no estén unknown/unavailable.

• Revisa configuración de zona/fachada (cap. 5).

• Revisa thresholds/parámetros solares si aplica.

# 13. Apéndices

Este apéndice es contractual: lista parámetros modificables (helpers) y reason codes principales usados por DS.

13.1 Parámetros modificables (helpers) — por ventana (patrones ds_wX_*)

Los helpers se definen en ds_wX_inputs.yaml. En producto, se configuran desde la UI.

input_boolean:

• input_boolean.ds_wX_cover_inverted

• input_boolean.ds_wX_forecast_enabled

• input_boolean.ds_wX_interlock_enabled

• input_boolean.ds_wX_interlock_notify_enabled

• input_boolean.ds_wX_privacy_enabled

• input_boolean.ds_wX_sim_enabled

• input_boolean.ds_wX_sim_rain

• input_boolean.ds_wX_sim_sun_effective

• input_boolean.ds_wX_sleep_mode

• input_boolean.ds_wX_slew_enabled

• input_boolean.ds_wX_weather_protect_enabled

input_number:

• input_number.ds_wX_altura_cm

• input_number.ds_wX_angulo_fachada_deg

• input_number.ds_wX_delta_freecool

• input_number.ds_wX_delta_hot_out

• input_number.ds_wX_forecast_cold_threshold

• input_number.ds_wX_forecast_hot_threshold

• input_number.ds_wX_forecast_preclose_time_hhmm

• input_number.ds_wX_freecool_max_open_pct

• input_number.ds_wX_interlock_tol_pct

• input_number.ds_wX_interlock_wait_s

• input_number.ds_wX_last_target_pct

• input_number.ds_wX_lux_cloudy_max

• input_number.ds_wX_lux_day_min

• input_number.ds_wX_lux_night_max

• input_number.ds_wX_min_change_pct

• input_number.ds_wX_min_time_between_moves_min

• input_number.ds_wX_offset_edificios_min

• input_number.ds_wX_orientacion_deg

• input_number.ds_wX_override_position_pct

• input_number.ds_wX_privacy_position_pct

• input_number.ds_wX_rain_close_pct

• input_number.ds_wX_rain_threshold

• input_number.ds_wX_sdhb_solar_shield_max_open_pct

• input_number.ds_wX_slew_step_pct

• input_number.ds_wX_summer_min_open_pct

• input_number.ds_wX_voladizo_cm

• input_number.ds_wX_weather_max_open_pct

• input_number.ds_wX_wind_cap_hold_min

• input_number.ds_wX_wind_cap_hyst_kmh

• input_number.ds_wX_wind_cap_span_kmh

• input_number.ds_wX_wind_limit_kmh

• input_number.ds_wX_winter_night_pct

input_select:

• input_select.ds_wX_facade

• input_select.ds_wX_override_mode

• input_select.ds_wX_zone

13.2 Parámetros globales (ds_common.yaml)

input_boolean:

• input_boolean.ds_sdhb_advanced_mode

13.3 Reason codes (target_reason) — lista principal

DS expone sensor.ds_wX_target_reason. Los siguientes reason codes son los principales/contractuales:

• delta_freecool — Reason específico (ver lógica por ventana).

• freecool_max_open_pct — Reason específico (ver lógica por ventana).

• freecool_night — Freecool nocturno: coordinar con DV para ventilación.

• lux_night_max — Reason específico (ver lógica por ventana).

• meteo_rain — Reason específico (ver lógica por ventana).

• meteo_wind_cap — Reason específico (ver lógica por ventana).

• night_pct — Reason específico (ver lógica por ventana).

• none — Sin estrategia especial.

• privacy — Privacidad: limitar apertura por horario/contexto.

• privacy_active — Reason específico (ver lógica por ventana).

• privacy_from_hhmm — Reason específico (ver lógica por ventana).

• privacy_position_pct — Reason específico (ver lógica por ventana).

• privacy_time — Reason específico (ver lógica por ventana).

• rain — Seguridad por lluvia.

• rain_close_pct — Reason específico (ver lógica por ventana).

• rain_enabled — Reason específico (ver lógica por ventana).

• rain_entity — Reason específico (ver lógica por ventana).

• rain_pos — Reason específico (ver lógica por ventana).

• rain_threshold — Reason específico (ver lógica por ventana).

• sdhb_solar_shield — Reason específico (ver lógica por ventana).

• shield_max — Reason específico (ver lógica por ventana).

• summer_solar_shield — Modo escudo solar (verano): limitar apertura para reducir ganancia.

• wind — Seguridad por viento.

• wind_enabled — Reason específico (ver lógica por ventana).

• wind_entity — Reason específico (ver lógica por ventana).

• wind_kmh — Reason específico (ver lógica por ventana).

• wind_limit_kmh — Reason específico (ver lógica por ventana).

• wind_safe — Reason específico (ver lógica por ventana).

• winter_night_insulate — Reason específico (ver lógica por ventana).

• winter_night_pct — Reason específico (ver lógica por ventana).

• winter_solar_gain — Modo ganancia solar (invierno): favorecer apertura para captar sol.

13.4 Intents SDHB asociados (contrato suite)

Publicados por DS (por ventana) según reason:

• summer_solar_shield → request_solar_shield → target dc_zoneXX

• winter_solar_gain   → request_solar_gain   → target dc_zoneXX

• freecool_night      → request_freecool     → target dv_vmc

Consumidos por DS (por ventana) desde el BUS:

• winner ds_wX = request_solar_shield (si el BUS lo publica) → DS aplica límite (shield) aunque su lógica local quiera abrir más.

# Inventario real de YAML en el paquete DS v4.2

ds_bus.yaml

ds_common.yaml

ds_w1_inputs.yaml

ds_w1_logic.yaml

ds_w1_sdhb.yaml

ds_w2_inputs.yaml

ds_w2_logic.yaml

ds_w2_sdhb.yaml

ds_w3_inputs.yaml

ds_w3_logic.yaml

ds_w3_sdhb.yaml

ds_w4_inputs.yaml

ds_w4_logic.yaml

ds_w4_sdhb.yaml

ds_w5_inputs.yaml

ds_w5_logic.yaml

ds_w5_sdhb.yaml

ds_w6_inputs.yaml

ds_w6_logic.yaml

ds_w6_sdhb.yaml

ds_w7_inputs.yaml

ds_w7_logic.yaml

ds_w7_sdhb.yaml

ds_w8_inputs.yaml

ds_w8_logic.yaml

ds_w8_sdhb.yaml

# Anexos operativos

Configuración de ventanas Modelo A: ver ds_config_ventanas_modeloA_operacion_v4_2.docx (asignación zona/fachada por ventana y operación de agregación al BUS).

# Anexo A · Testing y Golden (detallado)

## A.1 Mapa de tests disponibles (DS)

Features tests: ds_w1_testing_features_optional_v4_2.yaml (feedback ACK applied/ignored, consume gate, etc.).

Golden file-backed (AppDaemon): baseline en /config/dynamic_suite/ds/w1/ds_w1_golden.json.

Recovery tests (si están presentes en la suite): expiry/fallback y salud del bus en condiciones controladas.

## A.2 Orden recomendado antes de un release

1) Features tests (valida guards y wiring con SDHB).

2) Golden verify (detecta regresiones finas de target_position/target_reason).

3) (Opcional) Recovery/expiry (valida comportamiento ante TTL/slots).

## A.3 Interpretación de fallos

Features FAIL → normalmente es wiring/contrato (feedback ACK, consume gate) o una entidad esperada que no existe.

Golden FAIL → regresión fina; si el cambio es intencional, re-grabar baseline (record) y re-validar (verify).

Recovery FAIL → revisar TTL, sources/slots de SDHB y condiciones del escenario de test.

## A.4 Golden (AppDaemon): cómo usar

Record: appdaemon.dynamic_suite_golden/record (guarda baseline para un caso).

Verify: appdaemon.dynamic_suite_golden/verify (compara contra baseline).

Baseline: /config/dynamic_suite/ds/w1/ds_w1_golden.json.

## A.5 Actualizar baseline

Ejecuta record para los casos afectados.

Ejecuta verify y confirma PASS.

Conserva el JSON como parte de tu configuración/release.